ZIMOWE UTRZYMANIE   DRÓG W GMINIE MOSINA- standard odśnieżania

| Lp. | standard | Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu | Dopuszczalne odstępstwa od standardu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Odśnieżanie po ustaniu opadów śniegu | Posypywanie od stwierdzenia występowania zjawisk |
| 1 | I | Jezdnia i pobocze utwardzone wolne od czynników (elementów) powodowanych zjawiskami atmosferycznymi z wyjątkiem wody | Dotyczy jezdni i poboczy śnieg luźny może zalegać -do 2 godz. błoto pośniegowe może występować - do 4 godz. nie dopuszcza się występowania zasp śnieżnych i zajeżdżonych warstwy śniegu również podczas opadów i zamieci śnieżnych | - gołoledzi - 2 godz. - szronu - 2 godz. - szadzi - 2 godz. - lodowicy - 4 godz. - śliskości pośniegowe - 4 godz. |
| 2. | II | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na całej długości | - śnieg luźny może zalegać do 4 godz. - błoto pośniegowe może występować do 6 godz. - może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu do 6 godz. | - gołoledź do 3 godz. - szron do 3 godz. - szadzi do 3 godz. - śliskości pośniegowej do 4 godz. - lodowicy do 4 godz. |
| 3 | III | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypywana na: - skrzyżowaniach z drogami - skrzyżowaniach z koleją - odcinkach o pochyleniu >4% - przystankach autobusowych - innych miejscach ustalonych przez zarząd dróg | - luźny 6 godz. - zajeżdżony występuje - zaspy języki śniegowe, lokalnie 6 godz. utrudnienia dla samochodów osobowych | W miejscach wyznaczonych: - gołoledź 5 godz. - szron 5 godz. - sadź 5 godz. - pośniegowa 6 godz. - lodowica 5 godz. |
| 4. | IV | Jezdnia odśnieżana na całej szerokości. Zwalczanie śliskości - jezdnia posypana na terenie zabudowanym oraz na odcinku decydującym o możliwości ruchu. | - luźny 6 godz. - zajeżdżony - występuje - języki śnieżne -występują - zaspy do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. | W miejscach wyznaczonych: - gołoledź do 8 godz. - śliskość pośniegowa 10 godz. - lodowica 8 godz. |
| 5. | V | Jezdnia odśnieżana w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanej. Zwalczanie śliskości - jezdnia posypana na terenie zabudowanym oraz na odcinku decydującym o możliwości ruchu. | - śnieg luźny 16 godz. - zajeżdżony występuje - nabój śnieżny występuje - zaspy występują do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w ruchu do 24 godz. | W miejscach wyznaczonych: - gołoledź do 8 godz. - pośniegowa 10 godz. |
| 6. | VI | Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez zarząd dróg. | - śnieg luźny występuje - zajeżdżony występuje - nabój śnieżny występuje - zaspy występują do 48 godz. | W miejscach wyznaczonych wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu 2 godz. |